危險管路拆卸鑽孔作業檢核表

【附表十】

保存年限：3年                                                 檢查日期：     年    月    日

| 檢查場所： |  | 工程名稱： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 檢查內容 |  | 檢查結果 |
| 危 險 管 路 拆 卸 鑽 孔 作 業 及 安 全 防 護 措 施 | 1.關閉施工作業區前、後管線之隔離閥，並在隔離閥上加掛「禁止操作」之標籤。 |  |  |
|  | 2.將管線內容物排至適當之容器中暫存或在移至安全控制區中燃燒。 |  |  |
|  | 3.穿戴必要之個人防護器具才可進行作業。 |  |  |
|  | 4.依內容物性質選用適當惰性氣體(如氮氣、蒸汽)或清水等吹驅管線內殘存之內容物。 |  |  |
|  | 5.打開管線低點之洩放閥，採密閉方式排放，洩放管線內殘液，洩放完畢並確認管線內容物已確實排空。 |  |  |
|  | 6.測定管線可燃性氣體濃度須低於爆炸下限30％以下。 |  |  |
|  | 7.在垂直管線閥體盲封，須將該閥全開並維持設定之時間，並確認管內無殘 留危險化學品後，才可進行法蘭螺栓拆卸及盲封作業。 |  |  |
|  | 8.垂直管線閥盲封時，須盲封於閥(如隔離閥)下方。 |  |  |
|  | 9.手輪上鎖或鉛封(或取下把手)並標示，避免人員誤操作。 |  |  |
|  | 10.危險管路拆卸、鑽孔作業區配置滅火措施。 |  |  |
|  | 11.應使用無火花工具、油壓扭力板手(防爆型)進行拆卸螺(帽) 作業。 |  |  |
|  | 12.確認法蘭面完整、清潔。 |  |  |
|  | 13.盲封後須確認已牢固，並記錄盲封編號。 |  |  |
|  | 14.清點所有工具、防護具及安全標示，並清理現場。 |  |  |
| 注意 事項 | 1.檢查結果應詳實記錄並交環安課保存三年。 2.檢查結果：良打「」；不良打「」，並立即報告所屬主管儘速辦理改善措施；若無該項檢查內容 打「－」。 |  |  |

環安課：                  發包/監工單位：                  申請人/承攬商：

【101500-10】