440伏特以上電氣設備維修作業檢核表

【附表十一】

保存年限：3年                                                 檢查日期：     年    月    日

| 檢查場所： |  |  | 工程名稱： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 檢查內容 |  | 檢查結果 |
| 維 修 作 業 及 安 全 防 護 措 施 | 作 業 前 | 1.各種護具、儀器及證件是否攜帶齊全。 |  |  |
|  |  | 2.通知維修課機電負責人員是否停電。 |  |  |
|  |  | 3.低壓分路開關是否已斷電。 |  |  |
|  |  | 4.低壓總開關是否已斷電。 |  |  |
|  |  | 5.高壓分路開關是否已斷電。 |  |  |
|  |  | 6.高壓總開關是否已斷電。 |  |  |
|  |  | 7.隔離開關是否已斷電。 |  |  |
|  |  | 8.操作高壓開關是否穿戴安全護具及使用操作棒。 |  |  |
|  |  | 9.作業前是否使用檢電棒測試已無電壓。 |  |  |
|  |  | 10.是否已掛接地。 |  |  |
|  |  | 11.是否已切斷緊急電源。 |  |  |
|  |  | 12.施工範圍是否懸掛安全警告標示。 |  |  |
|  |  | 13.安全危害是否告知作業勞工。 |  |  |
|  |  | 14.作業位置安全距離是否足夠。 |  |  |
|  |  | 15.各項測試儀器及工具功能及操作方法是否清楚。 |  |  |
|  |  | 16.如需動用明火是否已申請動火許可證。 |  |  |
|  |  | 17.動用明火區域是否已採取防範措施防止其引起之危害。 |  |  |
|  |  | 18.作業勞工是否依規定穿戴安全護具 |  |  |
|  | 作 業 後 | 1.維修後清點人員是否已到齊及全部離開，並告知將復電。 |  |  |
|  |  | 2.通知維修課機電負責人員是否復電。 |  |  |
|  |  | 3.檢查配電盤內工具是否已收齊。 |  |  |
|  |  | 4.接地是否已拆除。 |  |  |
|  |  | 5.隔離開關是否已復原。 |  |  |
|  |  | 6.高壓總開關是否已復原。 |  |  |
|  |  | 7.高壓分路開關是否已復原。 |  |  |
|  |  | 8.低壓總開關是否已復原。 |  |  |
|  |  | 9.低壓分路開關是否已復原。 |  |  |
|  |  | 10.施工場所是否已無任何發火源。 |  |  |
|  |  | 11.其他： |  |  |
| 注意事項 |  | 1.檢查結果應詳實記錄並交環安課保存三年。 2.檢查結果：良打「」；不良打「」，並立即報告所屬主管儘速辦理改善措施；若無該項檢查內容 打「－」。 |  |  |

環安課：                  發包/監工單位：                  申請人/承攬商：

【101500-11】